ITESP

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS

CEMASP – CENTRO DE MEMÓRIA AGRÁRIA DE SÃO PAULO – 2ª FASE

Rua Brigadeiro Luís Antônio, 554 – Centro/SP

Processo 0326/14

PROJETO EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ARQUITETURA - REVISÃO 00

Sumário

1.	Apresentação	7

2.	Considerações gerais	7

3.	Plano de Trabalho	7

4.	Demolições e retiradas	8

4.1	Proteção das áreas envolvidas	9

4.2	Demolições, retiradas, fragmentação, loteamento e acomodação do entulho	9

4.3	Gerenciamento de resíduos	10

4.4	Legislação e Normas técnicas pertinentes	14

5.4	Legislação e normas aplicáveis	27

6.1	Considerações gerais	27

7.2	Limpeza e preparação da superfície nos pisos	27

8.5	Legislação e normas aplicáveis	30

5.	Piso vinílico homogêneo em manta	36

10.1	Descrição do material	36

10.2	Aplicação e Execução	37

10.3	Protótipo comercial	37

6.	Soleira em granito	38

6.1	Considerações gerais	38

6.2	Legislação e normas aplicáveis	39

7.	Piso tátil de alerta, sinalização visual e símbolo internacional de acessibilidade	40

7.1	Considerações gerais	40

7.2	Piso para sinalização tátil de alerta	41

7.2.1	Placas de borracha para sinalização tátil de alerta, assentamento com cola	41

7.2.2	Procedimentos de execução	41

7.2.3	Ladrilho hidráulico podotátil para sinalização de alerta	42

8.3	Legislação e normas aplicáveis	42

8.2	Estrutura de apoio e sustentação	43

8.3	Legislação e normas aplicáveis	44

9.	Pintura látex acrílico fosco sobre massa ou drywall	49

9.1	Considerações gerais	49

9.2	Procedimentos de execução	49

10.	Elementos metálicos com acabamento em pintura com esmalte sintético	50

10.1	Considerações gerais	50

10.2	Procedimentos de execução	50

11.	Elementos em madeira com acabamento em pintura com esmalte sintético	50

18.1	Considerações gerais	50

11.2	Procedimentos de execução	51

12

12.1	Considerações gerais	54

12.2	Características técnicas e componentes	54

12.3	Folhas	55

12.4	Batentes e batedores em madeira	55

12.5	Legislação e normas aplicáveis	55

12.1	Considerações gerais	56

12.2	Material	56

12.4	Vedação com mástique das esquadrias externas	58

12.5	Proteção das esquadrias durante a execução de serviços de pintura em paredes, ou em outros elementos adjacentes	58

23.6	Legislação e normas aplicáveis	59

# Apresentação

O presente documento destina-se à complementação das informações que compõem o Projeto Executivo de Arquitetura para as obras civis de implementação do CEMASP.

# Considerações gerais

O Projeto do Centro de Memória Agrária de São Paulo (CEMASP) materializa a proposta de recuperar, reconstituir, difundir, preservar e prevenir danos à memória histórica da Regularização Fundiária e da Reforma Agrária Paulistas.  A implantação do projeto será realizada com recursos oriundos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) e de contrapartida da Fundação ITESP, no âmbito histórico, cultural e educacional.

O CEMASP, cuja área corresponderá a 266,84 m², ocupará fisicamente o mezanino, dimensionado em 102,05 m², e parte do andar térreo (164,57 m²) do prédio onde a Fundação ITESP está sediada. O Centro de Memória possuirá espaço para: biblioteca, acervo histórico, acervo audiovisual, hemeroteca, mapoteca, reserva técnica e um ambiente expográfico (espaço de visitação interativo, lúdico, atrativo e com acessibilidade), constituindo-se numa referência de informação especializada para a sociedade.

Estima-se que o espaço expográfico do CEMASP comportará, no máximo, 60 pessoas por visitação e que atenderá, através das visitas monitoradas para as escolas públicas e particulares, um público anual de 2.900 estudantes.

# Plano de Trabalho

A contratada para execução das obras de reforma deverá desenvolver o Plano de Trabalho, detalhando o cronograma físico-financeiro e identificando os pontos de interferência da obra. O Plano de Trabalho será avaliado pela fiscalização e/ou gerenciamento da obra, visando a aprovação e demais providências para o bom desencadeamento da obra e redução das intercorrências com os usuários da edificação.

Todos os fluxos de materiais e resíduos deverão ser planejados de forma a não comprometer o cronograma das obras, providenciando o isolamento das áreas reformadas para segurança dos funcionários e cidadãos.

Recomenda-se que o Plano de Trabalho contenha cronograma físico financeiro dos serviços, histograma de mão de obra direta; histograma de mão de obra indireta; histograma de equipamentos; metodologia construtiva e plano de ataque da obra.

Todos os funcionários e prestadores de serviço da Contratada deverão estar uniformizados, permitindo a rápida identificação durante as obras. Todos os funcionários deverão também atender aos requisitos de segurança do trabalho, conforme legislação pertinente.

# Demolições e retiradas

Após a minuciosa análise das condições da edificação e dos projetos executivos, a contratada deverá iniciar a demolição e retirada, conforme o cronograma físico ratificado com o gerenciamento das obras. As condições estruturais deverão ser analisadas antes, durante e após a execução das demolições, garantindo a integridade da edificação.

A Contratada deverá consultar o gerenciamento das obras antes de descartar elementos a serem retirados da edificação. Os elementos que poderão ser reutilizados deverão ser armazenados em local determinado pelo gerenciamento das obras.

Todas as áreas e elementos que serão mantidos deverão ser adequadamente protegidos durante as obras de demolição, de maneira a garantir a sua perfeita integridade.

A Contratada deverá submeter a programação das demolições à aprovação do gerenciamento das obras, abrangendo a metodologia que será empregada, bem como o ferramental e equipamentos que serão utilizados nos serviços.

Os serviços de demolição e retiradas deverão abranger a fragmentação, seleção e a acomodação manual ou mecanizada do entulho em lotes, carregamento e remoção até seu despejo final.

A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação brasileira vigente, no âmbito federal, estadual e municipal e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## Proteção das áreas envolvidas

Antes do início dos serviços de demolição e retiradas todos os locais a serem demolidos deverão ser amplamente fotografados, formando o cadastro de todas as áreas de intervenção.

Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser analisadas antes do desligamento, retirada ou intervenção, respeitando-se as normas técnicas e determinações das concessionárias. A Contratada deverá obter a autorização para intervenções que afetem o funcionamento dos andares ocupados, visando minimizar as intercorrências e o incomodo proveniente das obras de reforma.

## Demolições, retiradas, fragmentação, loteamento e acomodação do entulho

As demolições e retiradas deverão ser executadas nos locais indicados em projeto, bem como aquelas necessárias à execução dos novos acabamentos, revestimentos, pinturas, etc. na obra de reforma do edifício.

A demolição dos elementos integrantes do edifício só poderá iniciar após a retirada e remoção completa dos ripados, forros e outros elementos frágeis.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os materiais da edificação, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

A demolição deverá ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para não danificar outros elementos que serão preservados.

Após a retirada ou demolição dos elementos e materiais que não serão reaproveitados, deve-se promover a fragmentação, seleção e acomodação manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinação final, independente da distância da mesma.

Os materiais que serão reaproveitados deverão ser devidamente protegidos e depositados em local apropriado indicado pela Gerenciadora ou Contratante.

## Gerenciamento de resíduos

Conforme a Resolução no. 307 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, a Contratada será considerada a geradora de resíduos e consequentemente a responsável pelos resíduos das atividades de construção, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.

Conforme critério fixado pela fiscalização, deve ser elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, estabelecendo os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. A Contratada deve fornecer, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, descrevendo e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.

Para toda retirada de resíduos deverá ser emitido CTR – Controle de Transporte de Resíduos – conforme a legislação municipal, estadual e federal, bem como as Normas Técnicas pertinentes.

De acordo com a resolução, os resíduos da construção civil deverão ser classificados em:

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação;
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. Os resíduos devem ser transportados por empresas cadastradas e autorizadas pelos órgãos municipais e depositados em áreas licenciadas pelos órgãos pertinentes.

O canteiro deve ser organizado considerando os fluxos entre os estoques de materiais, o evento da geração de resíduos e o condicionamento adequado dos materiais. A estocagem dos diversos materiais deverá obedecer a critérios básicos de:

- Classificação;

- Frequência de utilização;

- Empilhamento máximo;

- Distanciamento entre as fileiras;

- Alinhamento das pilhas;

- Distanciamento do solo;

- Separação, isolamento ou envolvimento por ripas, papelão, isopor etc. (no caso de louças, vidros e outros materiais delicados, passíveis de riscos, trincas e quebras pela simples fricção);

- Preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local (objetivando principalmente a conservação dos ensacados).

O acondicionamento adequado de materiais deverá respeitar os critérios de:

- Intensidade da utilização;

- Distância entre estoque e locais de consumo;

- Preservação do espaço operacional.

A boa organização do canteiro é essencial para evitar o desperdício sistemático na construção civil e consequente redução da quantidade de resíduos gerados. Implica principalmente na redução dos custos de transporte externo e destinação final.

As tarefas de limpeza da obra devem ocorrer no momento da geração dos resíduos e realizada simultaneamente à coleta e triagem. A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo próprio operário que gerar o resíduo, depositando imediatamente os resíduos nos locais indicados para acondicionamento.

O canteiro deve estar preparado para o acondicionamento inicial, transporte interno e acondicionamento final de cada resíduo. Os locais de acondicionamento devem, sempre que possível, estar o mais próximo possível dos locais de geração dos resíduos, dispondo-os de forma compatível ao volume e possibilitando a rápida retirada do local da obra pela transportadora. Os resíduos preferencialmente devem ser coletados e levados diretamente para os locais de acondicionamento final.

Os resíduos devem ser acondicionados adequadamente utilizando os seguintes dispositivos: bombonas plásticas, sacos de ráfia ou “bags”, baias devidamente identificadas ou caçambas estacionárias em locais autorizados pela fiscalização da obra.

O transporte interno deve ser realizado de acordo com a obra, sendo o transporte horizontal realizado por carrinhos ou transporte manual e o transporte vertical por elevador de carga, grua ou condutor de entulho.

As caçambas estacionárias devem obedecer às especificações da legislação municipal, sendo obrigatório o registro da destinação dos resíduos. A formalização da destinação dos resíduos deve ser iniciada por meio da identificação e do cadastramento dos destinatários. O cadastro deverá possuir no mínimo os seguintes dados:

- Data do cadastramento;

- Razão Social do destinatário, CNPJ, telefone, endereço;

- Nome do responsável pela empresa;

- Endereço da destinação;

- Atividade principal do destinatário;

- Resíduo (s) que será (ão) destinado (s);

- Descrição do processo a ser aplicado ao (s) resíduo (s).

Cada coleta realizada na obra deve implicar na emissão do documento CTR (Controle de Transporte de Resíduos), que registra a destinação dos resíduos coletados. Neste documento devem constar, necessariamente, as seguintes informações:

- Dados do gerador (Razão social, nome, CNPJ, endereço para retirada e identificação da obra);

- Endereço da destinação;

- Atividade principal do destinatário;

- Resíduo (s) que será (ão) destinado (s);

- Descrição do processo a ser aplicado ao (s) resíduo (s).

- Resíduos destinados, com volume ou peso e unidades correspondentes;

- Dados do transportador (Razão social / nome, CNPJ / CPF, inscrição municipal, tipo de veículo e placa);

- Dados do destinatário (Razão social / nome, CNPJ / CPF, endereço da destinação);

- Assinaturas e carimbos (gerador, transportador e destinatário).

A CTR deve atender às NBR 15112:2004 a 15114:2004 e deve ser emitida em quadro vias (1ª via – para gerador; 2ª via – para transportador; 3ª via – para destinatário; 4ª via – gerenciadora da obra). Todas as vias devem ser assinadas com a identificação dos responsáveis.

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança devem ser executados conforme necessidades do projeto, andamento da obra e solicitação da Fiscalização.

## Legislação e Normas técnicas pertinentes

- Resolução nº 307 CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 5 de julho de 2002 - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

- NBR15112 / 2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

- NBR15113 / 2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

- NBR15114 / 2004 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

- NBR 10004 / 2004 -  Resíduos sólidos - Classificação.

- NBR ISO  14001 / 2015: Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso.

- Lei Estadual nº 12.300, de 16-03-2006 - institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes.

- Resolução nº 41 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, de 17 de outubro de 2002. Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes e da construção civil no Estado de São Paulo.

- Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil: a Experiência do Sinduscon-SP – Tarcísio de Paula Pinto, coordenador – I&T, Obra Limpa e Sinduscon-SP.

# Bloco concreto para alvenaria de vedação

- Deverão ser empregados blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural, com largura, altura e comprimento, adequados à alvenaria de vedação a que se destinam.

- A espessura da alvenaria deverá acompanhar a espessura do vão a ser preenchido e para as alvenarias novas, conforme indicado em projeto.

- Blocos de concreto para alvenaria de vedação, inclusive as peças complementares (canaletas, meio bloco, etc.), classe C, conforme a norma NBR 6136 / 2014 com as características:

- As dimensões reais deverão ser padronizadas conforme tabela "Tabela 1 – Dimensões reais", da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

- As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos deverão ser de +3 mm para altura e comprimento e + 2 mm para largura, conforme dimensões da "Tabela 1 – Dimensões reais", da NBR NBR 6136 / 2014;

- Resistência à compressão axial de no mínimo 3,0 MPa;

- Absorção de água média de no máximo 10%;

- Os blocos devem ter arestas vivas e não devem apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade da construção;

- Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma superfície suficientemente áspera para garantir uma boa aderência, não sendo permitida qualquer pintura que oculte defeitos eventualmente existentes no bloco;

- Os blocos destinados à execução de alvenaria aparente que não receberão revestimento, não podem apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeições na face que ficará exposta;

- Os blocos deverão atender aos critérios de inspeção visual e ensaios de recebimento estabelecidos na norma ABNT NBR 6136 / 2014.

## Argamassa de assentamento para alvenaria de vedação

- A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser composta de cimento Portland, cal hidratada e areia no traço de 1:0,5:4,5, proporção em volume dos componentes respectivamente.

- Nos locais onde ocorrer armadura de ligação bloco / pilarete ou armadura de ligação na junta a argamassa de assentamento deverá ser composta de cimento Portland e areia no traço de 1:3, proporção em volume dos componentes respectivamente.

- O processo de mistura e preparação da argamassa deverá ser mecânico obedecendo à sequência: colocar o agregado areia, adicionar a metade da água e ligar a betoneira; com a betoneira em funcionamento lançar o cimento; e, após algumas voltas do misturador, lançar a cal hidratada e o resto da água.

- O amassamento mecânico deverá durar o tempo suficiente para a homogeneização da mistura de todos os materiais.

- Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em pó, esta deverá ser lançada por último, colocando-se toda a água no início da mistura, descontando-se a água contida na pasta de cal.

- A argamassa deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos de concreto e mantê-los no alinhamento durante o assentamento.

- Deverá ser preparada em quantidade adequada à sua utilização, para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa.

- As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no máximo, de 10 mm e não devem conter vazios.

## Execução da alvenaria de elevação

- A execução das alvenarias deverá obedecer ao projeto de Arquitetura nas suas posições e espessuras. O assentamento dos blocos deverá ser executado com juntas desencontradas, em amarração, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as peças que deverão ser armadas.

- A ligação com pilares de concreto armado, ou outros elementos estruturais existentes, quando necessário, deverá ser efetuada com emprego de barras em aço CA-50 com diâmetro de 5 a10 mm, distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de 60 cm, engastadas no pilar e na alvenaria.

- Nos elementos armados, prever visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5 x 10 cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

- As faces de elemento em concreto que ficarão em contato com a alvenaria deverão ser chapiscadas.

- A execução da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.

- Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

- Após o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das fiadas, deste modo, fiquem garantidos.

- A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada após a conclusão da mesma, posicionando uma régua metálica ou de madeira em diversos pontos da parede, não devendo apresentar distorção maior que 5mm.

- O prumo e o nível devem ser verificados periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovados após o término da alvenaria. O nível pode ser verificado com mangueira plástica transparente com diâmetro maior ou igual a 13mm.

- A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, o espaço resultante deve ser preenchido após sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

- Sobre o vão de portas e janelas devem ser colocadas vergas e sob o vão das esquadrias devem ser colocadas contravergas.

- As vergas e contravergas devem exceder a largura do vão pelo menos 20 cm de cada lado e ter altura mínima de 10 cm. Na largura para a instalação de porta e janelas devem ser considerados os vãos adicionais para encaixe de batentes ou contramarcos. As folgas entre a alvenaria e esquadrias devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia.

- Quando o vão for maior que 2,40 m a verga ou contraverga deve ser calculada como viga.

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 6136 / 2016 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 12118 / 2013 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 13281 / 2005 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

# Revestimento com chapisco e emboço

## Considerações gerais

- As alvenarias serão revestidas em chapisco e emboço desempenado com acabamento em pintura com tinta acrílica.

- As argamassas deverão ser misturadas por processo mecanizado até a obtenção de massa perfeitamente homogeneizada. O tempo de mistura não deve ser inferior a 3 minutos nem superior a 5 minutos.

- Nas argamassas com emprego da pasta de cal deve ser feita a maturação da pasta, durante no mínimo 16 horas.

- A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em espessura uniforme. As irregularidades superficiais tais como depressões, furos e rasgos, devem ser eliminadas.

- As falhas menores que 50 mm de profundidade deverão ser preenchidas com a mesma argamassa utilizada. Para as falhas com profundidade superior a 50 mm, deverá ser executada em duas etapas, a primeira camada deve secar por um período não inferior a 24 horas e ser levemente umedecida quando da aplicação da segunda.

- A correção de rasgos para a instalação de tubulações com diâmetros superiores a 50 mm deverá ser executada com a colocação de tela metálica galvanizada e enchimento.

- A base a ser revestida deverá estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustações que venham a prejudicar a aderência do revestimento.

- Os serviços de revestimento das alvenarias só poderão ser iniciados após 14 dias da conclusão das mesmas.

- Para a aplicação do emboço sobre o chapisco deve-se aguardar no mínimo três dias após a conclusão do chapisco. Quando a argamassa de emboço for aplicada em mais de uma demão, deve-se respeitar o prazo de 24 horas entre aplicações.

## Chapisco comum

### Características do chapisco comum

- Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua com a finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência entre o emboço e a alvenaria.

- A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco cerâmico deverá ser preparada com cimento Portland e areia grossa, com diâmetro dos grãos de 3 a 5 mm, no traço de 1:3, proporção em volume dos componentes respectivamente.

- O chapisco deve ser aplicado com consistência fluida, assegurando maior facilidade de penetração da pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderência na interface revestimento-base. O lançamento do chapisco não deverá cobrir completamente a base.

### Procedimentos de execução

- Antes do início da aplicação do chapisco todas as tubulações de água e esgoto deverão estar concluídas e testadas quanto à estanqueidade.

- A superfície a ser chapiscada deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.

- Os materiais da argamassa de chapisco deverão ser dosados a seco e a mesma preparada em quantidade apropriada às etapas de aplicação, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua utilização.

- A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.

- O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com o auxílio de colher de pedreiro.

- A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5 cm e apresentar um acabamento áspero.

- O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la.

## Emboço revestimento de camada única

### Características do emboço

- Revestimento executado em camada única para cobrir e regularizar a superfície do chapisco, propiciando uma superfície que permita receber pintura como acabamento, ou revestimento em placas cerâmicas assentadas com argamassa colante industrializada.

- A argamassa de emboço a ser aplicada sobre o chapisco deverá ser preparada com:

- Cimento Portland, cal hidratada e areia, no traço de 1:2:8, proporção em volume dos componentes respectivamente, para receber pintura e / ou barra lisa e pintura; e

- Cimento Portland, cal hidratada e areia média úmida lavada, no traço em volume aparente de 1:1:6, conforme determina a norma ABNT NBR 13754 / 1996, para assentamento das placas cerâmicas.

- A espessura do emboço para revestimentos internos e externos deve atender à Tabela 1, da norma ABNT NBR 13749 / 2013, abaixo:

| Tabela 1 - Espessuras admissíveis de revestimentos internos e externos |  |
| --- | --- |
| Revestimento | Espessura (em milímetros) |
| Parede interna | 5 < e < 20 |
| Parede externa | 20 < e < 30 |
| Teto interno e externo | e < 20 |

- A resistência de aderência à tração (Ra) para o emboço deve ser conforme determina a norma ABNT NBR 13749 / 2013, Tabela 2 - Limites de resistência de aderência à tração (Ra) para emboço e camada única, transcrita abaixo:

| Tabela 2 - Limites de resistência de aderência à tração (Ra) para emboço e camada única |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Local |  | Acabamento | Ra |
| Parede | Interna | Pintura ou base para reboco | > 0,20 |
|  |  | Cerâmica ou laminado | > 0,30 |
|  | Externa | Pintura ou base para reboco | > 0,30 |
|  |  | Cerâmica ou laminado | > 0,30 |
| Teto |  |  | > 0,20 |

### Procedimentos de execução

- O emboço deve ser aplicado no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.

- A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.

- Os materiais da argamassa de emboço deverão ser dosados a seco e a mesma preparada em quantidade apropriada às etapas de aplicação, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua utilização.

- Inicialmente deverá ser preparada uma mistura de cal e areia, que deverá permanecer repouso para hidratação completa da cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento na mistura previamente preparada.

- A argamassa do emboço deverá ser utilizada no tempo máximo de duas horas e meia a partir da adição do cimento e desde que não apresente qualquer sinal de endurecimento.

- A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num movimento rápido de baixo para cima.

- A espessura total do emboço deverá atender às espessuras admissíveis estabelecidas na Tabela 1, da NBR 13749 / 2013. Aplicar a primeira camada com espessura de 10 a 15 mm, em seguida aplicar a segunda camada regularizando a primeira e complementando a espessura.

- O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado.

- Após o preenchimento total da superfície e a argamassa adquirido consistência adequada, promover a raspagem da superfície para remoção de excesso de argamassa e a regularização da superfície por meio de régua.

- As ondulações ou desvios de prumo não devem superar 3 mm em relação a uma régua com 2 m de comprimento e as irregularidades abruptas não devem superar 2 mm em relação a uma régua com 20 cm de comprimento

- Colocada régua de 2,5 metros, não pode haver afastamentos maiores que 3 mm para pontos intermediários e 4 mm para as pontas.

- Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano subsequente.

- As arestas deverão ser executadas com a fixação de uma régua na extremidade da parede adjacente, procedendo-se o lançamento da argamassa e acabamento da superfície, garantindo dessa forma a linearidade das arestas convexas.

- Os cantos entre paredes e teto deverão ser riscados antes da secagem.

- Após o preenchimento total da superfície e a argamassa ter adquirido consistência adequada, promover a raspagem da superfície para remoção de excesso de argamassa e a regularização da superfície por meio de régua.

- Em seguida, deverão ser preenchidas as depressões com lançamento de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação de sarrafeamento até conseguir uma superfície plana, rústica e bem regularizada para receber o revestimento com placas cerâmicas.

- Para aplicação de pintura, o alisamento da superfície sarrafeada deve ser feito com o material ainda úmido, com a passagem da desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.

- O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação.

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 7200/ 1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 13529/ 2013 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Terminologia, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 13749/ 2013 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 13754 / 1996 – Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

## Limpeza e preparação da superfície nos pisos

- Após a conclusão da execução da rede de hidráulica, fixar todas as tubulações ou elementos pertencentes à área a ser impermeabilizada.

- As tubulações de drenagem deverão ser chumbadas com argamassa expansiva tipo graute. Evitar arrematá-las sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garantir que o chumbamento seja o mais firme possível.

- Nas laterais da caixa de ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos neste local.

- Nas áreas molháveis em geral a altura total da impermeabilização deve ser de 30 cm a partir do piso acabado, para áreas de boxes com chuveiros ou duchas a altura será de 1,50 m a partir do piso acabado.

# Piso vinílico homogêneo em manta

## Descrição do material

- Produzido com partículas de vinil em camadas reforçadas e com poliuretano de ultra resistência;

- Produto que dispensa cera e polimento por toda a vida útil do produto;

- Espessura total de 2,0 mm;

- Peso mínimo de 2,8 kg/m²;

- Absorção do som ao impacto de no mínimo 4 db;

- Resistente à abrasão e ao rodízio de cadeiras;

- Resistente a ataque dos produtos químicos;

- Carga estática menor que 2kV;

- Classe IIA de acordo com a NBR 8660/2013 e IT-10 do Corpo de Bombeiros;

- Densidade óptica de fumaça menor ou igual a 450 de acordo com ASTM E662 e IT-10 do Corpo de Bombeiros;

- Ignitabilidade de materiais menor que 150mm em 20s de acordo com ISO 11925-2 e IT-10 do Corpo de Bombeiros;

- Antiderrapante;

- Resistente a fungos e bactérias, não favorecendo o seu crescimento.

## Aplicação e Execução

- O contrapiso deverá ser preparado e regularizado, eliminando depressões ou desníveis maiores que 1mm e eventuais rachaduras, resultando em uma superfície lisa e firme;

- O contrapiso deverá também estar isento de sujeiras, graxas, ceras, óleos e isento de qualquer umidade;

- Seguir a paginação de piso conforme projeto de arquitetura;

- As juntas deverão ser soldadas, na mesma cor do piso, conforme orientação do fabricante e definições em projeto;

- Instalar os arremates – rodapé, juntas em nível, etc. - conforme indicação do fabricante do produto;

## Protótipo comercial

- Linha Optima, cor 3242853 (cinza), da Tarkett Fademac;

- Rodapé em poliestireno, com altura de 7,0cm, da Santa Luzia;

- Produtos com as mesmas características técnicas e aprovado pela Fiscalização.

- ;

- Classe IIA de acordo com a NBR 8660/2013 e IT-10 do Corpo de Bombeiros;

- Antiderrapante;

- Resistente a fungos e bactérias, não favorecendo o seu crescimento.

# Soleira em granito

## Considerações gerais

- As soleiras deverão ser instaladas nos locais indicados no projeto de arquitetura;

- A tonalidade do granito será preto, acabamento polido e deverá receber aplicação de verniz impermeabilizante e protetor.

- Quando o desnível entre os pisos for superior a 0,5 cm a soleira deverá ser instalada em rampa, permitindo a perfeita acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeiras de rodas, conforme determina a norma NBR 9050 / 2015.

- Deverão ser atendidas os requisitos descritos na tabela 1 da NBR 15844/2015:

- Densidade aparente mínima de 2550 kg/m³;

- Porosidade aparente máxima de 1,0%;

- Absorção d’água máxima de 0,4%;

- Resistência à compressão uniaxial mínima de 100MPa;

- Módulo de ruptura mínima de 10,0MPa;

- Resistência à flexão por carregamento em quatro pontos mínimo de 8,0MPa;

- Resistência ao desgaste máximo de 0,3mm/1000m;

- Resistência ao impacto de corpo duro mínimo de 0,3m;

- Coeficiente de dilatação térmica linear máxima de 8,0 10-3mm/(m x °C).

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 15012 / 2013 – Rochas para revestimentos de edificações – Terminologia, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15844 / 2015 – Rochas para revestimento – Requisitos para granitos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-1 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 1: Análise petrográfica, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-2 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 2: Determinação da densidade aparente, da porosidade aparente e da absorção de água, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-3 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 3: Determinação do coeficiente de dilatação térmica linear, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-4 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 4: Determinação da resistência ao congelamento e degelo, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-5 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 5: Determinação da resistência à compressão uniaxial, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-6 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 6: Determinação do módulo de ruptura (flexão por carregamento em três pontos), da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-7 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 7: Determinação da resistência à flexão por carregamento em quatro pontos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15845-8 / 2015 – Rochas para revestimento Parte 8: Determinação da resistência ao impacto de corpo duro, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 9050 / 2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

# Piso tátil de alerta, sinalização visual e símbolo internacional de acessibilidade

## Considerações gerais

- A sinalização será sobreposta ao piso adjacente à instalação quando instalada por meio de colagem, o desnível entre a superfície do piso adjacente e a superfície do piso para a sinalização tátil deve ser chanfrado e não exceder 2 mm.

- Todos os equipamentos e espaços acessíveis deverão receber a sinalização correspondente com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA.

## Piso para sinalização tátil de alerta

### Placas de borracha para sinalização tátil de alerta, assentamento com cola

- Placas de borracha, com as características:

- Dimensões: 25 x 25 cm, espessura total de 5 mm, na cor amarela;

- Altura do relevo de 3 mm e espessura da base 2 mm;

- Material classificado como classe A, pela norma ABNT NBR 9442 e como classe II A pela Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros IT 10/2004, pois apresenta índice médio de propagação superficial de chama < 25, conforme ensaio da norma da ABNT NBR 9442 e densidade óptica específica de fumaça, média (Dm) < 450, conforme ensaio da norma ASTM E 662.

- Protótipo comercial: Placa para sinalização tátil de Alerta, referência DPT, modelo para instalação com cola, fabricação Pisos Daud, ou outro desde que atenda às características técnicas acima descritas e às normas vigentes.

### Procedimentos de execução

- A superfície do piso existente, onde será aplicado o piso tátil, deverá ser perfeitamente limpa e seca, isenta de poeira, oleosidade e umidade.

- Em seguida lixar o verso da placa de borracha. Caso haja algum tipo de oleosidade na face de contato das placas do piso, promover a limpeza das mesmas com produtos apropriados.

- Aplicar a cola à base de neoprene na face inferior das placas e na superfície do piso onde serão coladas, numa área máxima de 10 m².

- Após a evaporação do solvente e no ponto de aderência da cola iniciar o assentamento das placas.

- Durante o assentamento deverá ser verificado o perfeito alinhamento entre as placas, garantindo-se a máxima aderência, impedindo a formação de bolhas de ar.

- O desnível entre a superfície do piso adjacente e a superfície do piso para a sinalização tátil deve ser chanfrado e não exceder 2mm.

- Aguardar no mínimo 24 h, ou prazo mínimo recomendado pelo fabricante para liberar o piso ao tráfego.

# Pintura látex acrílico fosco sobre massa ou drywall

## Considerações gerais

- Pintura a ser executada em paredes, sobre revestimento em chapisco e emboço desempenado ou drywall.

## Procedimentos de execução

- A tinta deverá ser aplicada sobre o preparo de base e aplicação de fundo selante.

- Nas superfícies revestidas com massa aguardar a cura e secagem da mesma, por um período mínimo de 28 dias, lixar a superfície, limpar e remover o pó com escova apropriada ou pano umedecido em água, em seguida aplicar o líquido selador.

- O fundo preparador selador deverá ser aplicado em uma demão, diluído com água limpa na proporção recomendada pelo fabricante.

- Características do fundo preparador de paredes: líquido incolor, com baixo odor e emissão de compostos orgânicos voláteis. Secagem ao toque no tempo máximo de 30 minutos.

- Aplicar a tinta látex acrílica em várias demãos (2 ou 3 demãos), até atingir o perfeito cobrimento da superfície na cor especificada no projeto de arquitetura.

- Características da tinta látex acrílico: encorpada de consistência viscosa, com baixo odor e emissão de compostos orgânicos voláteis, acabamento fosco, na cor indicada no projeto de arquitetura, conforme o local onde será aplicada.

# Elementos em madeira com acabamento em pintura com esmalte sintético

## Considerações gerais

- As portas em madeira receberão acabamento final com pintura em tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, nas cores conforme indicado no projeto de arquitetura, ou a ser definido pela gerenciadora e / ou contratante.

## Procedimentos de execução

- O preparo da superfície em madeira para receber a tinta esmalte deverá abranger o lixamento da superfície, remoção do pó com escova apropriada, limpeza e aplicação do fundo nivelador.

- O fundo nivelador sintético deverá ser aplicado com instrumental apropriado, conforme orientação do fabricante.

- Características do fundo nivelador sintético preparador de superfícies em madeira: cor branca, acabamento fosco, para uniformizar a absorção, proporcionar o enchimento e aderência de tinta esmalte nas superfícies em madeira.

- Aguardar a secagem total do fundo nivelador, por um período entre 18 e 24 horas, lixar a superfície com lixa para madeira e remover o pó.

- Aplicar a tinta esmalte sintético em várias demãos (2 ou 3 demãos), até atingir o perfeito cobrimento da superfície na cor especificada.

- Características da tinta esmalte sintético: base água, acabamento acetinado, nas cores conforme indicado no projeto de arquitetura.

# Portas em madeira

## Considerações gerais

- As portas novas serão executadas com folhas em madeira e batente em madeira, conforme o local de instalação indicado no projeto de arquitetura.

- O acabamento será em pintura com tinta esmalte sintético, acetinado fosco, nas cores conforme indicado no projeto de arquitetura, ou a ser definido pela gerenciadora e / ou contratante.

## Características técnicas e componentes

- As portas deverão ser fornecidas nas dimensões indicadas no projeto de arquitetura e padronizadas conforme determinações da norma NBR 15930-2 / 2011 para tráfego intenso e padrão dimensional pesado.

- Portas das salas em geral do tipo lisa, com uma ou duas folhas, constituídas por:

- Folhas com núcleo de madeira maciça, ou seja, núcleo sólido formado por um bloco de sarrafos de madeira colados entre si, sem áreas vazias;

- Folhas com capa em ambas as faces em folha de madeira, para pintura com esmalte sintético;

- Batentes, molduras (alizar) e batedores em madeira maciça, para as portas das salas em geral;

- Dobradiças de acordo com o peso da porta e desempenho previsto pela NBR 15930. Ferragens conforme descrito no item especifico;

- Para as portas dos sanitários destinados às pessoas com necessidades especiais – PNE – deve ser instalada barra em aço inoxidável instalada no lado interno da porta e revestimento na faixa inferior, para proteção em ambas as faces da porta, em chapa de aço inoxidável;

## Folhas

- As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de empenamento, deverão apresentar forma e dimensões adequadas para o tipo de fechamento a que forem destinadas, estrutura sólida e conformação perimetral que garanta a instalação segura de qualquer tipo de fechadura, ou acessório, compatível com suas dimensões.

- Todas as folhas deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão a que se destinam, não sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou desbastamentos, que não aqueles estritamente necessários aos ajustes de instalação.

## Batentes e batedores em madeira

- Os batentes e batedores das portas deverão ser confeccionados em madeira maciça. A largura do batente deverá acompanhar a espessura da alvenaria onde será instalada cada porta.

- O acabamento final dos batentes e batedores será com pintura em tinta esmalte sintético, acabamento acetinado na mesma cor da porta.

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 15930-1 / 2011 – Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15930-2 / 2011 – Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 9050 / 2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- Acabamento em esmalte sintético (poliuretano), na mesma cor da porta onde será instalada;

- Protótipo comercial: Mola Hidráulica Aérea MA 200, fabricação Dorma; ou outro desde que atenda às características técnicas descritas acima e às normas vigentes.

# Vidros e espelhos

## Considerações gerais

- Os vidros deverão ser fornecidos e instalados conforme requisitos e recomendações das normas NBR 7199 / 2016 e NBR NM 293 / 2004.

## Vidro laminado incolor

- Vidro plano laminado, com as características:

- Espessura nominal de 8mm: 4+4mm com PVB incolor;

- Cor: incolor transparente;

- Deverá atender as características previstas na NBR 14697/2001.

## Espelho

- Espelho cristal com espessura de 4 mm, lapidado;

- Dimensões conforme indicado em projeto;

- Fixação com silicone de cura neutra de base alcoxi sem solventes tóxicos ou fita dupla face isentas de solventes. Os adesivos devem ser aplicados na vertical, em quantidade de acordo com o seu tamanho e peso e espaçamento de 3mm, permitindo a circulação de ar e evitando o acúmulo de umidade no verso do espelho.

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 7199/ 2016 – Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR NM 293/ 2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 14697/ 2001 – Vidro laminado, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

# Louças sanitárias

## Bacia sifonada de 6 litros para pessoas com mobilidade reduzida

- Bacia sifonada em louça na cor branco gelo, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e as normas vigentes NBR 15097-1 E 2 / 2011. Tubo de ligação em latão com canopla, acabamento cromado e parafusos niquelados com acabamento cromado.

Protótipo comercial: Linha conforto – L51 + CS 1V, fabricação Deca / Duratex, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Lavatório de louça com coluna suspensa

- Lavatório de louça com coluna suspensa, instalado nos vestiários acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida (bloco 04 - a ser construído), na cor branco gelo; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório.

- Instalação nos sanitários, conforme indicado no projeto de arquitetura.

Protótipo comercial: Lavatório com coluna suspensa, L.39 e CS.39, fabricação Deca / Duratex, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

# Torneiras, válvulas e metais sanitários

## Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico

- Torneira de mesa, para lavatório, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão.

Protótipo comercial: Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático, referência torneira pressmatic compact de mesa, fabricação Docol, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Torneira curta para uso geral

- Torneira curta com rosca, para uso geral, com rosca, em latão fundido com acabamento cromado de 3/4".

Protótipo comercial: Torneira de parede para uso geral com arejador, Linha Standard, referência 1154 C39, fabricação Deca / Duratex, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

- Mola de aço inoxidável;

- Sistema auto-limpante que dispensa lubrificação e sistema de vedação em borracha garantindo o funcionamento em alta e baixa pressão.

Protótipo comercial: Válvula para Descarga, acabamento cromado, Hydra Duoflux 2545C, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 15491 / 2010 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15857 / 2011 – Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 13713 / 2009 – Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 14878 / 2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 9050 / 2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15097 -1 / 2011 – Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

- NBR 15097 -2 / 2011 – Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Procedimentos de instalação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

# Acessórios sanitários

## Assento sanitário

- Assento sanitário universal a ser instalado em todos os vasos sanitários, com as características técnicas:

- Cor branca, formato oval, padrão universal, compatível com o vaso sanitário;

- Composição básica em resina termofixa (uréia formaldeído), material que não é plástico;

- Processo de produção por meio de aquecimento e compactação, em prensa hidráulica e molde de aço de alta resistência;

- Resistente a riscos e abrasão, não inflamável, não mofa e não retém cheiro;

- Fixadores em polipropileno (PP), reguláveis, não aparentes, na mesma cor do assento;

- Sistema "lift off" que permite a retirada do assento para limpeza e higienização sem mexer nos fixadores.

- Pára-choques e amortecedores em Eva Maleável (E.V.A.);

- Parafusos em náilon.

Protótipo comercial: assento sanitário padrão universal, termofixo, na cor branca, referência Assento Luxo, fabricação Tupan / Inter, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Saboneteira tipo dispenser para refil

- Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, com as características:

- Totalmente construída, base e tampa, em plástico ABS reforçado na cor branca;

- Tampa frontal basculante;

- Capacidade para um refil de sabonete líquido tipo "bag in box" de 800 ml;

- Fechamento com chave;

- Fixação antifurto por meio de buchas expansíveis fornecidas com o aparelho;

- Dimensões externas aproximadas de: 130 mm de largura, 273 mm de altura e, 115 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

Protótipo comercial: Saboneteira para refil de 800 ml, Linha Euro, referência AC 80, fabricação Jofel, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Dispenser para rolão de papel higiênico

- Porta-papel higiênico em plástico ABS para rolão, com as características:

- Totalmente construído, base e tampa, em plástico ABS reforçado na cor branca;

- Tampa frontal basculante;

- Capacidade para um rolo de papel higiênico de até 500 mm com folha simples, ou com diâmetro máximo de 220 mm;

- Fechamento com chave;

- Visor frontal para inspeção do nível de papel remanescente;

- Fixação anti-furto por meio de buchas expansíveis fornecidas com o aparelho;

- Dimensões externas aproximadas de: 270 mm de largura, 275 mm de altura e 120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

Protótipo comercial: Porta-Papel Higiênico em Rolo, Linha Euro, referência AE 51, fabricação Jofel, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Dispenser toalheiro

- Toalheiro Interfolhas, tipo porta-papel para papel com duas, ou três dobras, com as características:

- Totalmente construído, base e tampa, em plástico ABS reforçado na cor branca;

- Tampa frontal basculante;

- Capacidade para até 600 folhas;

- Fechamento com chave;

- Visor frontal para inspeção do nível de papel remanescente;

- Fixação antifurto por meio de buchas expansíveis fornecidas com o aparelho;

- Dimensões externas aproximadas de: 270 mm de largura, 340 mm de altura e 120 mm de profundidade, conforme modelo abaixo:

Protótipo comercial: Toalheiro Interfolhas, Linha Euro, referência AH 33, fabricação Jofel, ou outro desde que atenda às características acima descritas e às normas vigentes.

## Cabide cromado

- Cabide composto por ligas de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia, elastômeros e acabamento cromado;

- Fixação com conjunto apropriado, conforme orientações do fabricante.

- Protótipo comercial: Linha Evidence 2060 C EVD da Deca ou outro com as mesmas características descritas.

## Sinalização de emergência para sanitários para deficientes físicos

- Dispositivo para alertar e possibilitar o socorro de pessoas com deficiência física;

- Caixa de acionamento em plástico ABS, antichama, antialérgico, estanque e sem circuitos elétricos aparentes;

- Possibilidade de identificação em caso de falta de energia;

- Caixa de comando com:

- Sistema luminoso em leds de efeito estroboscópico com no mínimo 75 candelas, taxa de flash entre 1Hz e 5Hz;

- Sistema sonoro com intensidade sonora entre 500 e 3000Hz, freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo, intermitência de 1 a 3 vezes por segundo, intensidade de no mínimo 15 dBA superior ao ruído médio do local.

Protótipo comercial: sinalização de emergência Arco Modelo AE-06 ou outro com as mesmas características descritas.

# Limpeza final da obra

- A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à mesma.

- Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.

- Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada nos revestimentos de pisos concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem.

- Para a limpeza usar água e sabão neutro, conforme recomendações dos fabricantes e fornecedores; o uso de detergentes, o uso de solventes e removedores químicos deverá ser restrito às indicações específicas dos fabricantes e fornecedores e não poderá causar danos nas áreas, superfícies ou peças.

- Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras deverão ser removidas, raspados e limpos.

- Os pisos cimentados e cerâmicos e azulejos deverão ser lavados totalmente. Salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina.

- Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço apropriada, sabão e água.

- Os metais deverão ser limpos com removedor adequado. Não poderá ser aplicado ácido muriático.

- A limpeza dos vidros far-se-á conforme recomendações dos fabricantes de vidros.

- As ferragens das esquadrias com acabamento cromado deverão ser limpas com removedor adequado, nunca com abrasivos, palhas de aço e saponáceos, e após a limpeza deverão ser polidas com flanela seca.

# Manual de operação, uso e manutenção das edificações

Tendo em vista a melhor utilização da edificação em relação ao previsto em projeto e o uso adequado das instalações, a Contratada deve elaborar o Manual de operação, uso e manutenção das edificações, conforme a NBR 14037 / 2014.

A finalidade do manual é:

- Informar aos usuários as características técnicas da edificação;

- Descrever procedimentos recomendáveis para o melhor aproveitamento da edificação;

- Orientar os usuários para a realização das atividades de manutenção;

- Prevenir a ocorrência de falhas e acidentes decorrentes de uso inadequado;

- Contribuir para o aumento da durabilidade da edificação.

O manual deve:

- Conter informações sobre a construtora responsável pela obra: nome, endereço, engenheiro responsável, CREA da empresa, CREA do engenheiro responsável, número do contrato e data de recebimento da obra;

- Conter informações sobre a gerenciadora da obra ou da fiscalização;

- Conter informações sobre aprovação nos órgãos reguladores e fiscalizadores, como por exemplo: Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc.

- Ser escrito em linguagem simples e direta, utilizando vocabulário preciso e adequado aos seus leitores;

- Ser apresentada de forma didática e organizada;

- Ser compatível com o nível de detalhamento e complexidade da edificação;

- Manter-se neutro em relação às marcas comerciais;

- Conter introdução, sumário, índice remissivo dos seus conteúdos e tabela de revisões do seu conteúdo;

- Anexar os manuais de componentes, instalações e equipamentos da edificação, descrevendo as garantias adicionais dadas pelos fornecedores e identificando os prazos de validade e responsabilidade dos usuários da edificação para a validade destas garantias;

- Destacar as informações sobre itens que afetem a segurança e salubridade das edificações, alertando os usuários sobre os riscos decorrentes da negligência na atenção a estes itens;

- Detalhar aspectos de difícil percepção nas atividades de operação, uso e manutenção das edificações tornando-os evidentes aos usuários;

- Utilizar recursos visuais com uso farto de ilustrações e exemplos, variedade tipográfica, quadros síntese, etc.

O manual deve conter no mínimo:

- Informações sobre aspectos importantes para o usuário, como propriedades especiais previstas em projeto, sistema construtivo empregado, etc.;

- Definição dos limites de uso seguro da edificação, descrevendo características como carregamentos máximos admissíveis sobre os componentes estruturais, cargas máximas admissíveis nos circuitos elétricos, etc.;

- Descrição de dispositivos previstos para facilitar a modificação, expansão e modernização da edificação e de seus componentes, instalações e equipamentos;

- Desenhos as-built em relação ao realmente construído, com dimensões cotadas, que representem a posição de instalações embutidas e componentes não aparentes;

- Conjunto completo de projetos e discriminações técnicas atualizadas em relação ao realmente construído;

- Datas de conclusão da estrutura, do habite-se e da elaboração do manual;

- Instruções claras sobre a instalação de equipamentos previstos em projeto a ser instalados pelos usuários.

O manual deve apresentar informações sobre procedimentos recomendáveis para a eficiente operação e uso da edificação, contendo:

- Descrição e localização de todos os controles de operação da edificação, com destaque para os dispositivos de segurança e combate a incêndios, registros da rede hidráulica e quadros elétricos;

- Descrição detalhada de procedimentos especiais recomendáveis para a operação e uso de instalações não convencionais incorporadas à edificação;

- Descrição de procedimentos recomendáveis para a verificação e relato de mau funcionamento de componentes, instalações e equipamentos da edificação e eventual correção;

- Descrição dos riscos inerentes à edificação, mesmo em operação e uso normais, descrevendo procedimentos de segurança preventivos necessários.

O manual deve conter instruções sobre procedimentos a serem adotados em situações de emergências, como incêndios, vazamentos de gás, falhas de instalações e equipamentos críticos para o funcionamento da edificação (elevadores, instalações hidráulicas e elétricas, etc.).

O manual deve conter informações sobre procedimentos para inspeções técnicas da edificação, contendo:

- Especificação de procedimentos gerais de manutenção para a edificação como um todo e procedimentos específicos para a manutenção de componentes, instalações e equipamentos;

- Especificação de programa de manutenção preventiva de componentes, instalações e equipamentos relacionados à segurança e salubridade da edificação;

- Identificação de componentes da edificação mais importantes em relação à frequência ou riscos decorrentes da falta de manutenção, descrevendo as consequências prováveis da não realização das atividades de manutenção;

- Recomendação da obrigatória revisão do Manual de operação, uso e manutenção quando da realização de modificações na edificação em relação ao originalmente construído e documentado no Manual;

- Definição da frequência de inspeções necessárias para componentes, instalações e equipamentos da edificação e da qualificação técnica necessária do responsável pela atividade de inspeção;

- Definição de roteiros de inspeções na edificação, com destaque para a observação de itens relacionados à segurança e salubridade, ou críticos ao funcionamento da edificação, descrevendo as condições especiais de acesso necessárias a todos os componentes, instalações e equipamentos não diretamente acessáveis, como a utilização de escadas, andaimes, equipamentos especiais de iluminação e ventilação, etc.

## Legislação e normas aplicáveis

- NBR 14037 / 2011 Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).